“BOMBEIRO DE AÇO”

EDIÇÃO 2014

(4ª edição)

APENDICE DO REGULAMENTO ALTERANDO ITENS DAS SEGUINTES TAREFAS

IV - DAS TAREFAS

A prova “Bombeiro de Aço” contará com as seguintes tarefas: 1ª - Teste de prontidão; 2ª - confecção de nós, voltas e amarrações; 3ª - subida na torre com um galão de LGE; 4ª - descida de rapel; 5ª - equipagem com roupa de combate a incêndio (EPI e EPR); 6ª - subida na torre equipado com EPI e EPR (SEM A MÁSCARA), descida da torre com um galão de LGE (levado pelo competidor anteriormente) e içamento de mangueiras na torre e retirada do EPR; 7ª - triagem de vítimas (método START); 8ª - montagem e utilização do desencarcerador; 9ª - transporte de vítima; e 10ª - Montagem de linha de combate a incêndio.

QUINTA TAREFA: EQUIPAGEM COM EPI E EPR DE COMBATE A INCÊNDIO.

O militar deverá se equipar com balaclava, botas, calça e capa de aproximação, luvas e capacete de combate de incêndio, além do EPR (cilindro sem máscara).

Da regulamentação:

§ 1º - O EPR deverá estar devidamente acoplado ao militar, sobreposto à capa de aproximação, pronto para funcionamento e o militar só poderá deixar o local autorizado pelo avaliador da prova.

§ 2º - São infrações nessa prova: esquecer qualquer item, capa aberta, presilhas do EPR soltas, jugular aberta, viseira levantada, ou se algum item se desprender e cair.

§ 3º - O uniforme utilizado será o de instrução acrescido do EPI e EPR de Combate a Incêndio sem a máscara.

SEXTA TAREFA: SUBIDA NA TORRE E DESCIDA COM GALÃO DE LGE E IÇAMENTO DE MANGUEIRAS

O Competidor subirá até o segundo andar da torre de treinamento e lá o bombeiro pegará o galão de LGE (cheio) deixado por ele anteriormente, no local determinado e descerá até o pavimento térreo deixando o material em local também determinado.

Já no pavimento térreo da torre o militar deverá içar um conjunto com 02 (duas) mangueiras, sendo 01 (uma) de 2½” e 01 (uma) de 1½” através de uma corda passada em uma roldana fixada no 4º andar da torre. O militar deverá içar (até o patamar do 4º pavimento da torre) e descer as mangueiras até o solo novamente.

Da regulamentação:

§ 1º - A subida é com o militar equipado de EPI de incêndio  e EPR sem a máscara para a tarefa, EPIs para a tarefa;

§ 2º - O militar deverá subir até o 2° pavimento da torre, pegar o galão de LGE e descer imediatamente, tanto a subida, quanto a descida deverão ser pela escada da torre;

§ 3°- Será penalizado com 50 segundos acrescidos ao tempo total, o militar que deixar o galão cair.

§ 4º - No pavimento térreo externo à torre o militar deverá confeccionar um nó de alça em um cabo já fixado anteriormente pela organização e com um mosquetão fixar as mangueiras e puxar o cabo até as mangueiras atingir o patamar do 4º pavimento da torre e descer as mangueiras novamente e soltá-las do cabo.

§ 5º - Após o competidor soltar o cabo das mangueiras ele deverá retirar o EPR, permanecendo com o EPI para a continuidade das tarefas.

§ 6º - O competidor não deve se desvencilhar ou aliviar o seu EPI, caso ocorra será penalizado em 20 segundos, acrescidos no seu tempo total, para ambos os casos.

§ 7°- Será penalizado com 20 (vinte) segundos o militar que descer abruptamente o conjunto de mangueiras.

SÉTIMA TAREFA: TRIAGEM DE VÍTIMAS (MÉTODO START)

O bombeiro terá três supostas vítimas para triar de acordo com os seguintes sinais: respiração, circulação e status neurológico, apresentados por cada uma. A triagem seguirá o padrão START (SimpleTriageandRapidTreatment / Triagem Simples e Tratamento Rápido), onde as vítimas podem ser classificadas nas seguintes cores: Vermelha (primeira prioridade), Amarela (segunda prioridade), Verde (terceira prioridade) e Preta (sem prioridade), de acordo com a prioridade de atendimento em uma ocorrência envolvendo múltiplas vítimas. Servirá de referência para esta tarefa o conteúdo do Anexo II.

Da regulamentação:

§ 1º - Cada vítima avaliada de forma errada acarretará em uma penalização de 20 (vinte) segundos de acréscimo no seu tempo final.

§ 2º - Para cada vítima não avaliada será acrescido uma penalidade de 50 (cinquenta) segundos.

§ 3º - O bombeiro deverá avaliar corretamente pelo menos 02 (duas) das 03 (três) vítimas, caso isso não ocorra o mesmo será desclassificado da prova.

OITAVA TAREFA: MONTAGEM E UTILIZAÇÃO DO DESENCARCERADOR

O militar deverá montar o sistema do aparelho desencarcerador e demonstrar sua utilização.

Da regulamentação:

§ 1º - Na área sinalizada todas as mangueiras do sistema hidráulico deverão ser devidamente conectadas para o uso.

§ 2º - O bombeiro deverá ligar o desencarcerador e mostrar a utilização correta da ferramenta combinada.

§ 3º - Os tampões blindados devem ser conectados, do contrário o competidor estará incorrendo em infração.

§ 4º - O competidor não deve deixar que a ferramenta caia no chão, ocorrendo tal fato o competidor estará eliminado da prova.

§ 5º - O competidor não deve ligar o motor com óleo hidráulico aberto, e nem deixá-lo aberto após sua utilização, caso ocorra será tido como infração.

§ 6º - Os EPI’s para esta prova será a roupa de combate a incêndio – EPI e será fornecida ao competidor uma luva tipo vaqueta para a realização desta tarefa;

§ 7º - Esta tarefa será finalizada com o motor do desencarcerador desligado, com o óleo hidráulico fechado, com as mangueiras desconectadas (tanto do motor quanto da ferramenta) e tampadas.

NONA TAREFA: TRANSPORTE DE VÍTIMA

O militar deverá transportar uma vítima por uma distância de aproximadamente 30 (trinta) metros.

Da regulamentação:

§ 1º - O militar deverá apanhar a vítima/boneco e transportá-la no método Bombeiro.

§ 2º - A tomada de posição será a partir da vítima/boneco deitada(o).

§ 3º - A vítima/boneco terá o peso entre 65 e 70 kg e será o mesmo para todos os participantes.

§ 4º - O uniforme utilizado nesta prova será a roupa de combate a incêndio completa (EPI).

§ 5º - Os EPI’s para esta prova não poderão de forma alguma serem aliviados cabendo penalização de 20 segundos que serão acrescido ao tempo final do militar.

§ 6º - Caso o bombeiro não execute a prova ou a vítima caia, transcorrerá em eliminação do candidato.

DÉCIMA TAREFA – MONTAGEM DE UMA LINHA DE COMBATE A INCÊNDIO

O militar deverá, após a corrida, montar uma linha de combate a incêndio composta por 03 (três) mangueiras de 1½” e 01 (um) esguicho regulável e após ser testada pela organização com pressurização o competidor deverá derrubar um alvo a uma distância de 15 metros finalizando a prova.

Da regulamentação:

§ 1º - A maneira de transportar as mangueiras ficará a critério do competidor, dentro das técnicas utilizadas pelo Corpo de Bombeiros.

§ 2º - Não será permitido o toque em hipótese alguma das extremidades das mangueiras (junta storz) no chão no decorrer do transporte das mesmas, caso ocorra será tido como infração.

§ 3º - o competidor não poderá arrastar as juntas storz no momento da montagem da linha caso ocorra será tido como infração.

§ 4º - O uniforme utilizado será a roupa de combate a incêndio EPI, sendo facultativo ao competidor, durante a montagem da linha de mangueira, retirar a luva de combate a incêndio e recolocar após a montagem, momento em que o cronometro será parado.

§ 5º - Caso as juntas se separem durante o teste de pressurização da água, o competidor sofrerá uma infração e deverá corrigir a falha para finalizar a prova. A penalização é o acréscimo de 50 segundos no seu tempo total.

V - DISPOSIÇÕES GERAIS

1º - Da desclassificação:

§ 1º - A organização da competição poderá desclassificar, de imediato, o competidor, que utilizar de meios ilícitos para concluir qualquer das provas, ou apresentar comportamento em desacordo com os pilares bases do militarismo: hierarquia e disciplina.

2º - Da arbitragem:

§ 1º - A equipe de arbitragem será formada por: fiscais que avaliarão cada tarefa, 02 (dois) cronometristas com dois cronômetros cada e a Comissão de Arbitragem da competição, composta pelos organizadores.

3º - Data:

§ 1º - A prova será realizada no dia 04 de julho de 2014.

4º - Horário:

§ 1º - A competição terá início às 08h00min.

§ 2º - Os competidores deverão chegar ao 1° BBM às 07h30min para instruções e sorteio.

5º - Local:

§ 1º - A competição acontecerá no 1° BBM.

6º - Da premiação:

§ 1º - Receberão premiações os três primeiros colocados;

§ 2º - O campeão geral individual terá ainda seu nome gravado em um troféu permanente que fica exposto na recepção do 1º BBM.

Palmas - TO, 23 de junho de 2014.

ALEX MATOS FERNANDES – CAP QOBM

ORGANIZADOR

DANÚBIO KELLY BEZERRA PEREIRA – 1º TEN QOBM

1º RESPONSÁVEL

LÁZARO NOGUEIRA DA SILVA – 1º TEN QOBM

2º RESPONSÁVEL

JEREMIAS FONTINELE – 1º TEN QOBM

3º RESPONSÁVEL

RAFAEL ALVES CRUVINEL – 2º TEN QOBM

4º RESPONSÁVEL

MARCIA MARRA – 2º TEN QOBM

FISCAL E AUXILIAR

GILMAR MARTINS – ST QPBM

FISCAL E AUXILIAR

JOSÉ FERNANDO – 1° SGT QPBM

FISCAL E AUXILIAR

ANEXO I

Relação de nós, voltas e amarrações que poderão ser cobrados na prova.

1. NÓ DIREITO

2. ESCOTA SIMPLES

3. LAIS DE GUIA COM COTE

4. PESCADOR DUPLO

5. NÓ DE ESCAPE (MÍNIMO DE 04 TRANÇAS)

6. OITO EM PONTO FIXO PELO CHICOTE

7. VOLTA DO FIEL COM DOIS COTES

8. CARIOCA COM ARREMATE

9. PAULISTA COM ARREMATE

10. PRUSSIK

11. CATAU

12. BALSO PELO SEIO

13. COROA COM ARREMATE

14. CADEIRA JAPONESA

15. CADEIRA AMERICANA

16. CORRENTE TRIPLA

ANEXO II

1- CLASSIFICAÇÃO DAS VÍTIMAS SEGUNDO UM CRITÉRIO DE CORES:

Cor Vermelha – Significa primeira prioridade: São as vítimas que apresentam sinais e sintomas que demonstram um estado crítico e necessitam tratamento e transporte imediato.

Cor Amarela –Significa segunda prioridade: São as vítimas que apresentam sinais e sintomas que permitem adiar a atenção e podem aguardar pelo transporte.

Cor Verde – Significa terceira prioridade: São as vítimas que apresentam lesões menores ou sinais e sintomas que não requerem atenção imediata.

Cor Preta – Significa sem prioridade (morte clínica); lesões obviamente mortais ou para identificação de cadáveres.

2- CRITÉRIOS UTILIZADOS NO MÉTODO START

Este método utiliza fitas coloridas e baseia-se em três diferentes critérios para classificar as vítimas em diferentes prioridades, a saber:

RESPIRAÇÃO:

NÃO = Se não respira, mesmo após a manobra de abrir as vias aéreas, é considerada vítima sem prioridade (cor PRETA).

SIM = Acima de 30 respirações por minuto (rpm) é considerada vítima de primeira prioridade (cor VERMELHA). Abaixo de 30 rpm, avalie o pulso carotídeo.

PULSO CAROTÍDEO:

O socorrista deverá verificar a circulação do paciente através da palpação do pulso carotídeo naregião do pescoço da vítima. Se o pulso carotídeo está fraco/débil ou irregular, o paciente recebe fita de cor vermelha (primeira prioridade).

Se o pulso é forte passe para a avaliação do status neurológico.

Observação: Essa forma de avaliação foi recentemente alterada, pois até pouco tempo atrás o terceiro passo era executado a partir da avaliação da perfusão do paciente (através do enchimento capilar ou da apalpação do pulso radial). A avaliação da perfusão foi substituída pela circulação, pois a antiga forma era difícil de ser realizada e, especialmente em caso de locais de iluminação reduzida, tornava a avaliação impossível.

STATUS NEUROLÓGICO:

Avaliar se a vítima é capaz de cumprir ordens verbais simples.

NÃO = Não cumpre ordens simples, considerar vítima de primeira prioridade (cor VERMELHA).

SIM = A vítima pode cumprir ordens. Considerar como segunda prioridade (cor AMARELA).

3- AÇÃO DOS PRIMEIROS SOCORRISTAS NA CENA COM MÚLTIPLAS VÍTIMAS:

É de responsabilidade do socorrista que primeiro chegar ao local do acidente com múltiplas vítimas, assumir o comando da emergência, dimensionar o problema e iniciar a montagem de um esquema de trabalho de forma a propiciar o melhor cuidado possível para cada uma das pessoas envolvidas, normalmente solicitando recursos adicionais para conseguir atender adequadamente essa situação. Como poderão então esses profissionais prestar um socorro adequado?

Primeiro passo:

Assumir o comando da emergência e dimensionar o problema. Em seguida, solicitar o envio de recursos adicionais e iniciar o trabalho de triagem das vítimas. Determine para que um socorrista de sua equipe dirija todos os pacientes que possam caminhar (poderá ser utilizado um megafone para isso) para uma área de concentração previamente delimitada. Estes pacientes receberão uma identificação verde, entretanto, esse não é o momento de rotulá-las com etiquetas ou fitas, sendo que tal providência será realizada posteriormente e de forma individual.

Segundo passo:

Determine para que outro socorrista de sua equipe inicie a avaliação dos pacientes que permaneceram na cena de emergência e que não apresentam condições de caminhar. Deverá ser avaliada a respiração. A respiração estánormal, rápida ou ausente? Se está ausente, abra imediatamente as VA para determinar se as respirações iniciam espontaneamente. Se o paciente reassume a respiração, receberá a fita de cor vermelha (nesses casos, tente conseguir voluntários para manter abertas as VA abertas) mas, se continua sem respirar, recebe a fita de cor preta (não perca tempo tentando reanimá-lo). Se a freqüência respiratória for igual ou superior a 30 vpm, o paciente receberá uma fita de cor vermelha. Caso a respiração esteja normal (menor de 30 vpm), vá para o passo seguinte.

Terceiro passo:

O socorrista deverá verificar a circulação do paciente através da palpação do pulso carotídeo na região do pescoço da vítima. Se o pulso carotídeo está fraco/débil ou irregular, o paciente recebe fita de cor vermelha (primeira prioridade). Qualquer hemorragia grave que ameace a vida deverá ser detida nesse momento. Posicione o paciente com as pernas elevadas para prevenir o choque (novamente tente conseguir voluntários para fazer pressão direta sobre o local do sangramento e prevenir o choque). Se o pulso é forte passe para a avaliação do status neurológico.

Quarto passo:

Verificar o status neurológico do paciente. Se o paciente não consegue executar ordens simples (por exemplo: abra e feche seus olhos, aperte a minha mão, etc.) emanadas pelo socorrista, deverá receber uma fita de cor vermelha. Se ao contrário, o paciente executa corretamente as ordens simples recebidas, receberá a fita de cor amarela.